| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | Αριθμός μελέτης: 03 / 2025 (1η επικαιροποίηση) Προϋπολογισμός: 526.504,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) Χρηματοδότηση: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», Έργο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» |
| --- | --- |

Σχεδιασμός και Ανάδειξη Ολοκληρωμένου Πεζοπορικού Δικτύου για την νήσο Άνδρο

Τιμολόγιο προσφοράς

ΑΡΘΡΟ ΚΑΤ΄ΑΠΟΚΟΠΗ «Σχεδιασμός και Ανάδειξη Ολοκληρωμένου Πεζοπορικού Δικτύου για την νήσο Άνδρο ”

Μελέτη – κατασκευή του έργου: «Σχεδιασμός και Ανάδειξη Ολοκληρωμένου Πεζοπορικού Δικτύου για τη νήσο Ανδρο», όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τη μελέτη εφαρμογής, που θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, πλήρως αποπερατωμένου, σε σημείο άμεσης χρησιμοποίησης και λειτουργίας του, με όλες τις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και με όλα όσα λεπτομερώς αναγράφονται στους Γενικούς όρους του παρόντος Τιμολογίου.

(ποσό χωρίς ΦΠΑ)

ΕΥΡΩ : (Αριθμητικώς): …………………………………………………….

(Ολογράφως): ………………………………………………………………..

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

| Α.Τ.: 01 | Σχετικό: ΝΑ [ΠΡΣ ΣΤ. 8.2.1.1 (50%) / ΟΙΚ 20.01.01.1 (50%)] K1 Γενικός καθαρισμός μονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ] – [ΚΩΔ, ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5390 50% ΟΙΚ. 2101 50%] |
| --- | --- |
|  | Η εργασία αυτή αφορά τη βελτίωση της βατότητας υπάρχοντος μονοπατιού, ήτοι ο χειρωνακτικός καθαρισμός του μονοπατιού από πέτρες, λιθαράκια, ακόμη και μεμονωμένους ογκολίθους που μπορούν να μετακινηθούν χειρωνακτικά, θάμνους, αγριόχορτα και σκουπίδια πάσης φύσεως, κλαδιά, πεσμένους κορμούς καθώς και τη μεμονωμένη μόρφωση του δαπέδου (τσάπισμα) όπου απαιτείται αλλά και το γενικό καθαρισμό από οποιοδήποτε άλλο υλικό εμποδίζει την ομαλή πεζοπορία σ’ αυτό. Η εργασία του γενικού καθαρισμού προσμετράται σε μονάδα μέτρου μήκους τρέχοντος μονοπατιού και γίνεται για ελάχιστο καθαρό πλάτος δαπέδου πεζοπορίας 100εκ. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται: - η εργασία απομάκρυνσης πετρών διαστάσεων 3-4εκ. και άνω, που έχουν πέσει από γύρω, έχουν θρυμματιστεί ή μεταφερθεί εντός μονοπατιού από επιφανειακές απορροές υδάτων, είναι διάσπαρτες και αραιά ριγμένες και γενικά η ποσότητα τους είναι μικρή τέτοια ώστε να μπορεί να καθαριστεί με τα χέρια ή ακόμα και με τσουγκράνα. Οι πέτρες που θα απομακρυνθούν θα τοποθετηθούν εντέχνως σε παράπλευρους μαντρότοιχους και οπωσδήποτε κατάντη του μονοπατιού (από την κάτω πλευρά της ροής των ομβρίων), ώστε να μην ξανακατρακυλήσουν εντός αυτού. - η εργασία εκθάμνωσης ή εκρίζωσης μεμονωμένων και διάσπαρτων μικρών θάμνων, περιμέτρου κορμού περίπου 2εκ., όπως και ολικό ξεχορτάριασμα σε μικρά τμήματα των μονοπατιών για την διαμόρφωση τους με χρήση τσάπα χειρός. Η εργασία αυτή γίνεται σε όλο το πλάτος του μονοπατιού. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα γίνεται χρήση χειροκίνητης χορτο-θαμνοκοπτικής μηχανής. Η χρήση της τελευταίας θα πρέπει να είναι συμπληρωματική σε αγριόχορτα, κυρίως διότι απαιτείται κοπή σύρριζα στο έδαφος ή και ξερίζωμα ή «τσάπισμα για να γράψει το μονοπάτι». - κλαδέματα διάσπαρτων και μεμονωμένων θάμνων και δέντρων που βρίσκονται παράπλευρα του μονοπατιού. Κόβονται μόνο τα κλαδιά που εμποδίζουν την βατότητα του. - η εργασία απομάκρυνσης των προσχώσεων εδαφικού υλικού, σε πολύ μικρά τμήματα που έχουν πέσει από τις ανάντη εδαφοκαταπτώσεις του μονοπατιού λόγω της απορροής των υδάτων ή της κατολίσθησης ή αποκοπής εδαφικού υλικού των πρανών του. Η ποσότητα που θα απομακρυνθεί θα πρέπει να επιτύχει το καθαρό πλάτος δαπέδου του μονοπατιού για το πεζοπόρο, αποτρέποντας τον από ατυχήματα. Ο καθαρισμός των χωμάτων σ’ αυτή τη περίπτωση θα γινόταν επιτυχώς με τη χρήση τσάπας χειρός σε εδάφη γεώδη – ημιβραχώδη και κασμά χειρός σε εδάφη βραχώδη και την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής κατάντη. - μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού με τα χέρια, φτυάρια, τσουγκράνες κλπ σε απόσταση προς απόθεση κυρίως στα όρια του μονοπατιού, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους παρακείμενους ιδιοκτήτες και τοποθέτηση σε σημεία τέτοια ώστε να μην παρασύρονται από τα νερά της βροχής και ξαναέρθουν εντός δαπέδου μονοπατιού. - συλλογή απορριμμάτων, μπάζων κλπ κατά μήκος του μονοπατιού και γενικά της ζώνης της πεζοπορικής διαδρομής από πάσης φύσεως υλικού, όγκου και βάρους των οποίων η φορτοεκφόρτωση θα γίνει χειρονακτικά θα συλλεχθούν με χειροκίνητο καρότσι και θα μεταφερθούν με φορτηγό σε νομίμως λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Στη δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη συνεχούς εκθάμνωσης του αντίστοιχου τμήματος, συνεχούς εκσκαφής μόρφωσης δαπέδου καθώς και καθ’ ύψος κλαδέματα άνω του 1,5m περίπου. Τιμή ανά μέτρο μήκους. ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ................................................. (Ολογράφως): ……………………………………………….. |

| Α.Τ.: 02 | Σχετικό: ΝΑ [ΠΡΣ ΣΤ.8.2.1.2 (50%) / ΟΙΚ 20.01.01.2 (50%)] K2 Ειδικός καθαρισμός μονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ - [ΚΩΔ, ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5390 50% ΟΙΚ. 2101 50%] |
| --- | --- |
|  | Η εργασία αυτή αφορά τη βελτίωση της βατότητας υπάρχοντος μονοπατιού, ήτοι ο χειρωνακτικός ειδικός καθαρισμός σε μεγάλα τμήματα του μονοπατιού από πληθώρα πέτρες, λιθαράκια, ακόμη και μεμονωμένους βράχους-ογκολίθους που μπορούν να μετακινηθούν χειρωνακτικά που το έχουν κατακλύσει δημιουργώντας πρόβλημα στη διάβαση, αγριόχορτα και σκουπίδια πάσης φύσεως, κλαδιά, πεσμένους κορμούς καθώς και τη μεμονωμένη μόρφωση του δαπέδου (τσάπισμα) όπου απαιτείται αλλά και το ειδικό καθαρισμό από οποιοδήποτε άλλο υλικό εμποδίζει την ομαλή πεζοπορία σ’ αυτό. Στην εργασία του ειδικού καθαρισμού προσμετρούνται τα ακατάλληλα υλικά που πρέπει να απομακρυνθούν και γίνεται για ελάχιστο καθαρό πλάτος πεζοπορίας 100cm και σε κάθε περίπτωση σε όλο το πλάτος του μονοπατιού. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται: - η εργασία απομάκρυνσης πετρών διαστάσεων 3-4εκ. και άνω (ακόμα και βράχων) που έχουν πέσει από τους γύρω μαντρότοιχους και έχουν θρυμματισθεί ή μεταφερθεί εντός του μονοπατιού από επιφανειακές απορροές υδάτων σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων (κυρίως σ' αυτά που υπάρχουν μεγάλες κλίσεις). Όλη η επιφάνεια του μονοπατιού θα καθαριστεί με τα χέρια ή ακόμα και με τσουγκράνα. Οι πέτρες που θα απομακρυνθούν θα τοποθετηθούν εντέχνως σε παράπλευρους μαντρότοιχους και οπωσδήποτε κατάντη του μονοπατιού (από την κάτω πλευρά της ροής των ομβρίων), ώστε να μην ξανακατρακυλήσουν εντός αυτού. - η εργασία εκθάμνωσης ή εκρίζωσης μεμονωμένων και διάσπαρτων μικρών θάμνων, περιμέτρου κορμού 2εκ. - κλαδέματα διάσπαρτων και μεμονωμένων θάμνων και δέντρων που βρίσκονται παράπλευρα του μονοπατιού. Κόβονται μόνο τα κλαδιά που εμποδίζουν την βατότητα του. - η εργασία απομάκρυνσης των προσχώσεων εδαφικού υλικού, σε πολύ μικρά τμήματα που έχουν πέσει από τις ανάντη εδαφοκαταπτώσεις του μονοπατιού λόγω της απορροής των υδάτων ή της κατολίσθησης ή αποκοπής εδαφικού υλικού των πρανών του. Η ποσότητα που θα απομακρυνθεί θα πρέπει να επιτύχει το καθαρό πλάτος δαπέδου του μονοπατιού για το πεζοπόρο, αποτρέποντας τον από ατυχήματα. Ο καθαρισμός των χωμάτων σ’ αυτή τη περίπτωση θα γινόταν επιτυχώς με τη χρήση τσάπας χειρός σε εδάφη γεώδη – ημιβραχώδη και κασμά χειρός σε εδάφη βραχώδη και την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής κατάντη. - η εργασία διαμόρφωσης του δαπέδου (με τσάπες, κασμάδες, φτυάρια κλπ) για βελτίωση της βατότητας του και απόθεση των παραπάνω προϊόντων σε σημεία του μονοπατιού όπου έχουν δημιουργηθεί νεροφαγές και η καλή συμπίεση αυτών με ταυτόχρονη διάνοιξη σκάμματος παροχέτευσης των ομβρίων υδάτων. - μεταφορά των προϊόντων καθαρισμού με τα χέρια, φτυάρια, τσουγκράνες κλπ σε απόσταση προς απόθεση κυρίως στα όρια του μονοπατιού, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα με τους παρακείμενους ιδιοκτήτες και τοποθέτηση σε σημεία τέτοια ώστε να μην παρασύρονται από τα νερά της βροχής και ξαναέρθουν εντός δαπέδου μονοπατιού. - συλλογή απορριμμάτων, μπαζών κλπ κατά μήκος του μονοπατιού και γενικά της ζώνης της πεζοπορικής διαδρομής από πάσης φύσεως υλικού, όγκου και βάρους των οποίων η φορτοεκφόρτωση θα γίνει χειρονακτικά θα συλλεχθούν με χειροκίνητο καρότσι και θα μεταφερθούν με φορτηγό σε νομίμως λειτουργούντα Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Στη δαπάνη αυτή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη συνεχούς εκθάμνωσης του αντίστοιχου τμήματος, συνεχούς εκσκαφής μόρφωσης δαπέδου μονοπατιού. Τιμή ανά μέτρο μήκους. ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): …………………………………………………… |

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

| Α.Τ.: 1.1 | Ξηρολιθοδομή μικροκατασκευών (αναβαθμίδων, πεζούλων, μαντρότοιχων [Σχετικό : ΝΑΟΔΟ \Β09.1 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 4107 50% ΟΔΟΝ 2252 50%] |
| --- | --- |
|  | Για την πλήρη κατασκευή ξηρολιθοδομής μικροκατασκευών ορατών επιφανειών (πεζούλων, αναβαθμίδων, σετια, μαντρότοιχων, τοιχίων αντιστήριξης κλπ) οιωνδήποτε διαστάσεων πάχους 0,5m δι' αργών λίθων περιοχής χωρίς αρμολόγηση. Κατασκευή και επισκευή παράπλευρων ξηρολιθοδομών που έχουν πέσει εντός των ορίων του μονοπατιού. Οι αργοί λίθοι υπάρχουν επί τόπου και μόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις χρειάζονται να προσκομισθούν επί τόπου από οποιαδήποτε σχετικά κοντινή απόσταση στον τόπο ενσωμάτωσης. Οι ξηρολιθοδομές θα τοποθετηθούν πάνω στη παλαιά βάση που βρίσκεται εντός του εδάφους που θα έχει προηγούμενα εκσκαφεί και μορφωθεί κατάλληλα, ώστε να αποτελούν ενιαίο και λειτουργικό σύνολο με τις υφιστάμενες. Στην τιμή περιλαμβάνεται η εύρεση των λίθων επί τόπου, διαλογή αυτών, οι φορτοεκφορτώσεις, η τοποθέτηση των λίθων, η δαπάνη της εργασίας κατασκευής, καθώς κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεσή της. Επίσης περιλαμβάνεται η φόρτωση και μεταφορά των άχρηστων προϊόντων που θα προκύψουν από τη μόρφωση και εκσκαφή του εδάφους σε θέσεις που δεν εμποδίζουν την λειτουργικότητα του μονοπατιού και κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή και με βάση τις εντολές τις επίβλεψης. Η επανακατασκευή ξηρολιθοδομών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διάρκειά τους στο χρόνο. Για την επιμέτρηση λαμβάνονται 2 τ.μ. έτοιμης ξηρολιθοδομής ως ένα κυβικό μέτρο. Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης ξηρολιθοδομής ορατών επιφανειών. ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |

| Α.Τ.: 1.2 | Κατασκευή λιθόκτιστων καθιστικών δύο ορατών όψεων [Σχετικό: ΝΑ.ΟΙΚ73.11(100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 7311] |
| --- | --- |
|  | Κατασκευή λιθόκτιστων καθιστικών δύο ορατών όψεων ύψους 50cm και μήκους 2,00 μέτρα. Θα έχουν πλάτος 50cm και θα κατασκευαστούν με αργολιθοδομή δύο ορατών όψεων από λίθους της περιοχής. Η επίστεψή τους θα γίνεται με κατάλληλες επίπεδες πέτρες της περιοχής και με κρυφό αρμολόγημα, με ομαλοποιημένη την επάνω επιφάνεια. Το θεμέλιο (βάση) των καθιστικών θα είναι πακτωμένο στο έδαφος σε βάθος 15-20cm με ή χωρίς σκυρόδεμα θεμελίωσης πάχους 10cm ανάλογα τις προδιαγραφές της μελέτης. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, καθώς και φορτοεκφόρτωση-μεταφορά όλων των προϊόντων. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ: (Αριθμητικώς): ……………………………………… (Ολογράφως): ………………………………………………… |

| Α.Τ.: 1.3 | Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας με ξυλεία εμποτισμένης Πεύκης [Σχετικό: ΝΑ.ΟΙΚ54.80.02 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΠΡΣ 5390 50% ΟΙΚ. 2101 50%] Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας. Η γέφυρα εδράζεται σε βάθρα από αργολιθοδομή, με συλλογή λίθων από τον ευρύτερο χώρο, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου διαστάσεων 1x1x1,5μέτρα ή σαρζανέτ ανάλογων διαστάσεων . |
| --- | --- |
|  | Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: - της προμήθειας ξύλινης πεζογέφυρας μήκους 3μ. - η κατασκευή βάθρων από αργολιθοδομή, με συλλογή λίθων από τον ευρύτερο χώρο, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου - της μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - για όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης – θεμελίωσης για την ορθή λειτουργία της με σωστό προσανατολισμό της θέσης της και τα υλικά για την κατάλληλη πλήρη πάκτωση των ξύλινων στηριγμάτων της μαζί με την αναγκαία μόνωση και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση της στο έδαφος. - για τη φορτοεκφόρτωση – μεταφορά όλων των προϊόντων τυχόν καθαιρέσεων – εκσκαφών κ.λπ. σε επιτρεπόμενο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |

| Α.Τ.: 1.4 | Κατασκευή αναβαθμών από κορμούς ξύλων [Σχετικό: ΝΑΟΙΚ Ν\54.80.06 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 5621] Κατασκευή αναβαθμών με προμήθεια κορμών ξύλων από το εμπόριο, διαμόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους, εκσκαφή και επιμελημένη τοποθέτηση των κορμών. Το ύψος σκαλοπατιού (ρίχτι) θα είναι περί τα 15εκ. Το μήκος καταστρώματος σκαλοπατιών (πάτημα) θα κυμαίνεται μεταξύ 28-30 εκ. Η κλίση κατά μήκος του άξονα πρέπει να είναι από 2-4% για αποφυγή συγκέντρωσης νερού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Α.Τ.: 1.5 |  | Κατασκευή - τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι (οκτάγωνο) με ξυλεία εμποτισμένης Πεύκης [Σχετικό ΟΙΚ Ν\54.80.04) (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5621] |
|  |  | Κατασκευή - τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι (οκτάγωνο). Οι κολώνες είναι κατασκευασμένες από ξύλινους τρικολλητούς δοκούς με αντίθετης φοράς (εγκάρσια) νερά σε κάθε στρώμα, διατομής 2100Χ95Χ95mm. Τοποθετούνται στις γωνίες της όλης κατασκευής, υποστηρίζουν τη στέγη και συνδέουν τους ξύλινους πάγκους. Για την αγκύρωσή τους στο έδαφος χρησιμοποιούνται ειδικές λάμες που πακτώνονται στο έδαφος με σκυρόδεμα 250Kg Για τη σύνδεση των κολώνων μεταξύ τους, χρησιμοποιούνται ξύλινοι κεφαλοδοκοί διατομής 2000Χ100Χ50mm, οι οποίοι συγκρατούν την κατασκευή κατά των αξονικών φορτίσεων. Στο επάνω μέρος των κολώνων τοποθετούνται οκτώ ξύλινα ζευκτά για την υποστήριξη της επικάλυψης της στέγης. Η κατασκευή τους γίνεται από ξύλινους δοκούς διατομής 2400Χ70Χ35mm . Τα ξύλινα ζευκτά ''φωλιάζουν'' μέσα στις κολώνες για την καλύτερη σταθερότητά τους και αυτό επιτυγχάνεται με τις εγκοπές που έχουν οι κολώνες μετά από ειδική επεξεργασία. Η στέγη αποτελείται από οκτώ επιμέρους τμήματα. Το κάθε τμήμα καλύπτεται από ξύλα διατομής 100Χ25 mm σε διάφορα μήκη. Επάνω στις κεκλιμένες δοκούς τοποθετείται ραμποτέ διατομής 12Χ2 εκ. και επάνω σε αυτό ασφαλτόπανο (GLOBE SEAL). Στο εσωτερικό της κατασκευής και περιμετρικά της, εκτός από την μία πρόσοψη, τοποθετούνται επτά (7) τεμάχια ξύλινοι πάγκοι. Η κατασκευή τους γίνεται από τρεις (3) ξύλινους δοκούς για το κάθισμα και δύο χιαστοί με δύο οριζόντιους ξύλινους δοκούς για την πλάτη διατομής 2000Χ100Χ50mm ο καθένας. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι φουρνισμένη και πιστοποιημένη για αντοχή σε εξωτερικούς χώρους. Στην τιμή περιλαμβάνονται υλικά και μικρούλικα και εργασία πλήρους τοποθέτησης. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |

- ΣΗΜΑΝΣΗ

| Α.Τ.: 2.1 | Πινακίδα Ενημέρωσης τύπου αναλόγιο με γραφή Braille (βάση από σκυρόδεμα και αναλόγιο αλουμινίου με στρογγυλεμένη ακμή διαστάσεων 80 x 60) [Σχετικό: ΝΑ.ΟΔΟΕ09.6 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6541] |
| --- | --- |
|  | Αποτελείται από τη βάση, το στύλο και την πινακίδα. Η βάση έχει διαστάσεις 0,50 x 0,10 μ. και είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα. Ο στύλος έχει ύψος μέγιστο 1,10 και ελάχιστο 90εκ. και πάχος 0,10 μ. και είναι κατασκευασμένος και αυτός από σκυρόδεμα. Η πινακίδα ενημέρωσης τύπου αναλόγιο θα έχει διαστάσεις 0,80 x 0,60 μ. και στην εκτυπώσιμη επιφάνεια χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος τύπου 6060 πάχους 1.25χιλ.AlMg2 με γραφίστικες αναπαραστάσεις με κείμενα, εικόνες και σχέδια που θα δοθούν έτοιμα στον ανάδοχο. Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, σε αυτοκόλλητο πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας τύπου 3Μ και θα καλυφθεί με ματ πλαστικοποίηση UV για αντοχή σε εξωτερικό χώρο και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: - της προμήθειας πινακίδας - της μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - για όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης – θεμελίωσης για την ορθή λειτουργία της με σωστό προσανατολισμό της θέσης της και τα υλικά για την κατάλληλη πλήρη πάκτωση των ξύλινων στηριγμάτων της μαζί με την αναγκαία μόνωση και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση της στο έδαφος - για τη φορτοεκφόρτωση – μεταφορά όλων των προϊόντων τυχόν καθαιρέσεων – εκσκαφών κ.λπ. σε επιτρεπόμενο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………… |

| Α.Τ.: 2.2 | Πινακίδα Ενημέρωσης Φυσικού Περιβάλλοντος & Πολιτιστικής Κληρονομίας ξύλινης κατασκευής, Πινακίδες καλής συμπεριφοράς σε περιοχές Natura 2000 και Πινακίδα Υποδοχής Κλάδου Διαδρομής |
| --- | --- |
|  | [Σχετικό: ΝΑ.ΟΙΚ54.80.02 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 5605] Θα είναι από ξυλεία με τεχνητή ξήρανση, απεντόμωση, πλανισμένη και τέλος εμποτισμένη σε ατοξικά υγροποιημένα άλατα, με ειδικό βερνίκι προστασίας. Οι διαστάσεις των πλαισίων τους θα είναι 50 x 70εκ x 2εκ με υποστύλωμα ξύλινο τετράγωνης διατομής 8 x 8εκ και ύψους 2,20μ για τη στήριξή τους (υπέργειο ύψος 1,80μ και βύθιση 40εκ). Στην εκτυπώσιμη επιφάνεια χρησιμοποιείται επίπεδο φύλλο αλουμινίου κράματος τύπου 6060 πάχους 1.25χιλ.AlMg2 με γραφίστικες αναπαραστάσεις με κείμενα, εικόνες και σχέδια που θα δοθούν έτοιμα στον ανάδοχο. Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, σε αυτοκόλλητο πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας τύπου 3Μ και θα καλυφθεί με ματ πλαστικοποίηση UV για αντοχή σε εξωτερικό χώρο και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Το τελικό ύψος είναι 1,80μ και διαμορφώνεται κατάλληλη βάση έδρασης. Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση Πινακίδας Ενημέρωσης (εργονομικά κατασκευασμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας μελέτης). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: - της προμήθειας πινακίδας - της μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - για όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης – θεμελίωσης για την ορθή λειτουργία της με σωστό προσανατολισμό της θέσης της και τα υλικά για την κατάλληλη πλήρη πάκτωση των ξύλινων στηριγμάτων της μαζί με την αναγκαία μόνωση και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση της στο έδαφος - για τη φορτοεκφόρτωση – μεταφορά όλων των προϊόντων τυχόν καθαιρέσεων – εκσκαφών κ.λπ. σε επιτρεπόμενο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………… |

| Α.Τ.: 2.3 | Πινακίδα Υποδοχής ξύλινης κατασκευής (απλού τύπου) ή πληροφόρησης [Σχετικό: ΝΑ.ΟΙΚ54.80.02 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 5605] |
| --- | --- |
|  | Η πινακίδα είναι απλού τύπου δύο όψεων και περιλαμβάνει τους ορθοστάτες και τις επιφάνειες τοποθέτησης της πινακίδας/εκτύπωσης. Θα είναι από ξυλεία με τεχνητή ξήρανση, απεντόμωση, πλανισμένη και τέλος εμποτισμένη σε ατοξικά υγροποιημένα άλατα, με ειδικό βερνίκι προστασίας. Οι ορθοστάτες θα φέρουν στο πάνω τμήμα τους ξύλινες σανίδες τοποθετημένες έτσι ώστε να δημιουργείται η επιφάνεια πλήρωσης (τοποθέτησης της εκτυπωμένης πινακίδας). Θα φτάνει μέχρι υπέργειου ύψους 2,00 μ ενώ το μέγιστο πλάτος της θα είναι 1,26μ και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με σχετικό Σχέδιο. Συγκεκριμένα, η πινακίδα αποτελείται από: - Δύο (2) ορθοστάτες (στύλους) από ξύλο διατομής 10 x 10εκ, συνολικού μήκους 2,40μ. Το ύψος των υποστυλωμάτων εκτός εδάφους θα είναι 2,00μ. - Την επιφάνεια πλήρωσης (τοποθέτησης της πληροφορίας), η οποία θα αποτελείται από σανίδες πάχους 3,00εκ, από πριστή πλανισμένη ξυλεία αρμολογούμενες έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία επιφάνεια διαστάσεων 1,26 x 1,10μ. Η τοποθέτηση των σανίδων θα γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να δημιουργηθεί μια επίπεδη πατούρα επί του ορθοστάτη. Τα κομμάτια της πινακίδας θα βιδωθούν επάνω στα υποστυλώματα με καρόβιδες ή κασονόβιδες γαλβανισμένες μήκους 1,40εκ και περικόχλια και ροδέλα, σε απόσταση 10εκ από τα άκρα τους δεξιά και αριστερά και στο μέσο του πλάτους της σανίδας. Οι καρόβιδες δε θα εξέχουν του ορθοστάτη και τα περικόχλια θα είναι κουφωτά ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ατυχήματος. H πάκτωση επιτυγχάνεται με κατάλληλη βάση έδρασης με εγκιβωτισμό του πασσάλου στήριξης σε λάκκο με σκυρόδεμα μέσα στο έδαφος κατά 40εκ περίπου με τοποθέτηση μιας σειράς οριζόντιων ράβδων Φ10mm/10cm σε σχήμα σταυρού εντός του πασσάλου. Οι εκσκαφές των λάκκων για την τοποθέτηση των ξύλινων ορθοστατών θα γίνουν χωρίς μηχανικά μέσα. Όταν θεμελιώνεται (δηλαδή, τοποθετείται) η πινακίδα πρέπει οι ακμές της επιφάνειας πλήρωσης να είναι τελείως οριζόντιες. Ανάμεσα από τους ορθοστάτες, στη διπλή όψη του κάθε πλαισίου, πάνω στην επιφάνεια τοποθετείται και στερεώνεται πινακίδα αλουμινίου πάχους 2mm εξωτερικού χώρου διαστάσεων 126 x 110εκ. πάνω στην οποία θα εφαρμοστεί η εκτύπωση του αντίστοιχου πληροφοριακού υλικού. Η εκτύπωση είναι οκταχρωμίας, σε αυτοκόλλητο πολυμερικό Βινύλιο 7ετίας τύπου 3Μ και θα καλυφθεί με ματ πλαστικοποίηση UV για αντοχή σε εξωτερικό χώρο και τα μελάνια είναι ανεξίτηλα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Ενδείκνυται η χρήση υλικών αντιρρυπαντικής επάλειψης για προστασία των πινακίδων από βανδαλισμούς. Προμήθεια – μεταφορά και τοποθέτηση Πινακίδας Υποδοχής απλού τύπου (εργονομικά κατασκευασμένη σύμφωνα με τα αναφερόμενα της παρούσας μελέτης). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: - της προμήθειας πινακίδας - της μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - για όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης – θεμελίωσης για την ορθή λειτουργία της με σωστό προσανατολισμό της θέσης της και τα υλικά για την κατάλληλη πλήρη πάκτωση των ξύλινων στηριγμάτων της μαζί με την αναγκαία μόνωση και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση της στο έδαφος - για τη φορτοεκφόρτωση – μεταφορά όλων των προϊόντων τυχόν καθαιρέσεων – εκσκαφών κ.λπ. σε επιτρεπόμενο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): …………………………………………………… |

| Α.Τ.: 2.4 | Μεταλλικά Πινακίδια σήμανσης πορείας μονοπατιού διαστάσεων 5εκ x 10εκ και βέλος κατεύθυνσης [Σχετικό: ΝΑ.ΟΔΟΕ9.3 (100%)- ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. ΟΙΚ 6541] |
| --- | --- |
|  | Τα μεταλλικά πινακίδια θα κατασκευαστούν από αλουμίνιο πάχους 2,0χιλ, θα έχουν διαστάσεις 5εκ x 10εκ με τον αριθμό της διαδρομής και το λογότυπο και θα περιλαμβάνουν και το σχετικό βέλος κατεύθυνσης. Τα μεταλλικά πινακίδια πρέπει να φέρουν οπή για τη στήριξή τους δεξιά ή αριστερά. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες: - της προμήθεια πινακιδίων και του σχετικού βέλους κατεύθυνσης - της μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και η προσωρινή αποθήκευση και η απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - για όλες τις αναγκαίες εργασίες εγκατάστασης για την ορθή λειτουργία τους με σωστό προσανατολισμό της θέσης τους και τα υλικά για την κατάλληλη πλήρη πάκτωση τους και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρη τοποθέτηση τους Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης, η χρήση όλων των απαραίτητων μέσων για την ολοκλήρωση της εργασίας, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |

| Α.Τ.: 2.5 | Σχεδιασμός και εκτύπωση των Πινακίδων |
| --- | --- |
|  | Ο σχεδιασμός και η εκτύπωση των Πινακίδων περιλαμβάνει τις δαπάνες: - έρευνας πεδίου για την παραγωγή όλου του απαραίτητου υλικού και για την παραγωγή κειμένων, χαρτών, σχεδίων, φωτογραφικού υλικού, από κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, που θα τύχει της αποδοχής και έγκρισης της Υπηρεσίας, το οποίο θα διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος και αγροτικής-πολιτιστικής κληρονομιάς (τουλάχιστον 10ετή εμπειρία). - γραφιστικής απεικόνισης κάθε Πινακίδας - προμήθειας και εκτύπωσης πινακίδων με το ανάλογο πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαστάσεις της κάθε πινακίδας και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτης - προμηθείας και εκτύπωσης πινακίδων με γραφή Braille με το ανάλογο πληροφοριακό υλικό, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διαστάσεις της κάθε πινακίδας και τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην παρούσα μελέτης - μεταφοράς επί τόπου της εργασίας από οποιαδήποτε απόσταση και με οποιοδήποτε μέσο, με τις φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο και τη σταλία των μεταφορικών μέσων, καθώς και την προσωρινή αποθήκευση και την απαιτούμενη συσκευασία κατά τη μεταφορά – αποθήκευση - ανάρτησης, τοποθέτησης (σύνδεση και στερέωση) των προϊόντων εκτύπωσης επί του κατάλληλου ξύλινου πλαισίου της αντίστοιχης πινακίδας με βάση την παρούσα μελέτη, για την ορθή λειτουργία της με σωστό προσανατολισμό της θέσης της, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων υλικών καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την έντεχνη εκτέλεση. Τιμή κατ΄αποκοπή για το σύνολο των Πινακίδων των διαδρομών (υφιστάμενων και νέων) ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): ……………………………………………………. (Ολογράφως): ………………………………………………………………. |

- ΜΕΛΕΤΕΣ

Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες μελέτες που αφορούν στις εργασίες δασοτεχνικών έργων, στα πλαίσια του υπόψη έργου, όπως περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή, τον κανονισμό μελετών και στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Η δασική μελέτη θα εκπονηθεί από δασολόγο ο οποίος θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα (κατηγορία 24 δασικές μελέτες, Β΄ τάξης πτυχίο) και θα ακολουθεί το Διάγραμμα Ύλης Μελέτης του Παραρτήματος Ι της υπ’ αριθμ. 151344/165/2017 απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 206/τΒ/2017) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών-πεζοπορικών μονοπατιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την εκπόνηση της μελέτης θα απαιτηθεί η απασχόληση ενός (1) Επιστήμονα ειδικότητας Δασολόγου ο οποίος θα διαθέτει τα νόμιμα προσόντα (κατηγορία 24 δασικές μελέτες, Β΄ τάξης πτυχίο), με εμπειρία έως δέκα (10) έτη.

Τιμή κατ΄αποκοπή:

ΕΥΡΩ :(Αριθμητικώς): …………………………………………………….

(Ολογράφως): ……………………………………………………………….

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

…………………………………………………